Вариант 19

A = 250,1
B = 120,4

Формат Ф1(число разрядов мантиссы m=12)

A = (250,1)10 = (FA,19999A)16 = (0,FA19999A)16 · 162

XA = 66

signA = 0

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B = (120,4)10 = (78,666666)16 = (0,78666666)16 · 162

XB = 66

signB = 0

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| XA | = | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB | = |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (XA-XB)пр. | = |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(XA-XB) = 0;

XC = XA = XB = 6610

а) A>0, B>0:

| MA | = | + |  | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB | = |  |  | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MC | = |  | 1 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Результат сложения денормализован влево.

MC = . 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы вправо, характеристику результата нужно увеличить на 1 (ХC = ХC + 1 = 6710).

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 16Рс = (0,172)16 · 163 = 370.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 370,5 – 370 = 0,5

| δС = |  | 0,5 |  | · 100% = 0,13495% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 370,5 |  |  |

Погрешность результата объясняется потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.

б) A>0, B<0:

| MA | = | – |  | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB | = |  |  | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MC | = |  |  | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Результат вычитания нормализован.

MC = . 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 16Рс = (0,81C)16 · 162 = 129,75.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 129,7 – 129,75 = -0,05

| δС = |  | -0,05 |  | · 100% = 0,03855% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 129,7 |  |  |

Погрешность результата объясняется неточным представлением операндов.

с) A<0, B>0:

| MB | = | – |  | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MA | = |  |  | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | = |  |  | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Результат вычитания нормализован и представлен в дополнительном коде.

MC = . 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0

Переведем в прямой код

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 16Рс = (-0,81C)16 · 162 = -129,75.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = -129,7 – (-129,75) = 0,05

| δС = |  | 0,05 |  | · 100% = 0,03855% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -129,7 |  |  |

Погрешность результата объясняется неточным представлением операндов.

Формат Ф2(число разрядов мантисcы m =11)

A = (250,1)10 = (FA,19999A)16 = (0,11111010000110011001101)2 · 28

XA = 128 + 8 = 136

signA = 0

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B = (120,4)10 = (78,666666)16 = (0,1111000011001100110011)2 · 27

XB = 128 + 7 = 135

signB = 0

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| XA | = | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XB | = |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

(XA-XB)пр = 1

XC = XA = 10001000

Необходимо осуществить сдвиг MB вправо

а) A>0, B>0:

| MA | = | + |  | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB | = |  |  | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MC | = |  | 1 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Результат сложения денормализован влево.

MC = . 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0

Увеличим характеристику результата на 1 (ХC = ХC + 1 = 9).

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 2Рс = (0,1011100101)2 · 29 = 370,5.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 370,5 – 370,5 = 0

| δС = |  | 0 |  | · 100% = 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 370,5 |  |  |

б) A>0, B<0:

| MA | = | – |  | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB | = |  |  | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MC | = |  |  | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Результат вычитания нормализован.

MC = . 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 2Рс = (0,1000000111)2 · 28 = 129,75.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = 129,7 – 129,75 = -0,05

| δС = |  | -0,05 |  | · 100% = 0,03855% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 129,7 |  |  |

Погрешность результата объясняется потерей значащих младших у второго операнда при выравнивании порядков.

с) A<0, B>0:

| MB | = | – |  | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MA | = |  |  | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | = |  |  | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Результат вычитания нормализован и представлен в дополнительном коде.

MC = . 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0

Переведем в прямой код

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С* = МС · 2Рс = (-0,1000000111)2 · 28 = -129,75.

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:
ΔС = -129,7 – (-129,75) = 0,05

| δС = |  | 0,05 |  | · 100% = 0,03855% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -129,7 |  |  |

Погрешность результата объясняется потерей значащих младших у второго операнда при выравнивании порядков.


В формате Ф2 результаты получились точнее из-за того, что операнды представлены точнее и при нормализации результата сдвиг производился на один двоичный разряд, а не на четыре.