Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

«Исследование работы БЭВМ»

по дисциплине «Основы профессиональной деятельности»

Вариант: 18292

Выполнил студент группы P3118:

Ефимов Антон

Преподаватель:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна

Санкт-Петербург 2026 г.

Содержание

Задание	3

Определение функции, вычисляемой программой	4

ОП и ОДЗ исходных данных и результата	5

Трассировка программы	6

Выводы	8

Задание

Определение функции, вычисляемой программой

Описание программы

| Адрес | Содержимое | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 287 | 0298 | A | Адрес начала массива |
| 288 | A000(0298, 0299, 029A, 029B, 029C) | M | Указатель на текущий элемент массива |
| 289 | E000(0004, 0003, 0002, 0001, 0000) | K | Счетчик |
| 28A | 0200(0000, 6291, 9521,-, A121) | R | Результат |
| 28B | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 28C | EEFD | ST (IP-3) | AC -> 0x28A(R) (число для записи промежуточного результата суммы элементов массива) |
| 28D | AF04 | LD #04 | 0004 -> AC |
| 28E | EEFA | ST (IP-6) | AC -> 0x289(K) (счетчик количества элементов массива которые осталось добавить) |
| 28F | AEF7 | LD (IP-9) | 0x287(А) -> AC (загрузка адреса начала массива в аккумулятор) |
| 290 | EEF7 | ST (IP-9) | AC -> 0x288(М) (сохраняем адрес первого элемента массива в M, с которого начинаем читать массив) |
| 291 | AAF6 | LD (IP-10)+ | 0x288(M) -> AC 0x288(M) + 1 -> 0x288(M). (читаем элемент массива, инкрементируя указатель на следующий элемент(M)) 1.AC = 6291, Z=0 2.AC = 3290, Z=0 3.AC = 0000, Z=1 4.AC = 0C00, Z=0 |
| 292 | F002 | BEQ (IP+2) | Переход в 0x295, если Z == 1 1.false 2.false 3.true 4.false |
| 293 | 4EF6 | ADD (IP-10) | 0x28A(R) + AC -> AC 1.AC: 0000 + 6291 = 6291 2.AC: 6291+ 3290 = 9521 3._ 4.AC: 9521 + 0C00=A121 |
| 294 | EEF5 | ST (IP-11) | AC -> 0x28A(R) 1.0x28A(R): 6291 2. 0x28A(R): 9521 3._ 4. 0x28A(R): A121 |
| 295 | 8289 | LOOP 0x289 | 0x289(K) – 1 -> 0x289(K); если 0x289(K)<=0, то IP + 1 -> IP 1.K>0 continue 2.K>0 continue 3.K>0 continue 4.K==0 stop |
| 296 | CEFA | JUMP(IP-6) | 0x291 -> IP |
| 297 | 0100 | HLT | Остановить программу |
| 298 | 6291 | M[0] | Элемент массива |
| 299 | 3290 | M[1] | Элемент массива |
| 29A | 0000 | M[2] | Элемент массива |
| 29B | 0C00 | M[3] | Элемент массива |

Таблица 1

Таблица 1

Адрес первой выполняемой команды:28B

Адрес последней выполняемой команды:297

Итого БЭВМ осуществляет сложение всех элементов массива

ОП и ОДЗ исходных данных и результата

Область представления:

M[0], M[1], M[2], M[3] –16-ти разрядные беззнаковые числа

A – 11-ти разрядные числа

N – 7 разрядные знаковые числа

R –16-ти разрядные беззнаковые числа

Область допустимых значений:

- 0≤R≤216-1

- 0≤Mi≤216-1/N

- A∈[0;287-N]N∈[1;27-1]A∈[298;7FF]N∈[1;27-1]

Трассировка программы

X = 5556(16) = 0101 0101 0101 0110(2)

Y = 1167(16) = 0001 0001 0110 0111(2)

Z = -12(10) = 1111 1111 1111 0100(2) = FFF4(16)

Таблица трассировки

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Содержимое | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Содержимое |
| xxx | xxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxx |
| 280 | 0298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28B | 0200 | 28C | 0200 | 28B | 0200 | 000 | 028B | 0000 | 0100 | - | - |
| 28C | EEFD | 28D | EEFD | 28A | 0000 | 000 | FFFD | 0000 | 0100 | 28A | 0000 |
| 28D | AF03 | 28E | AF03 | 28D | 0003 | 000 | 0003 | 0003 | 0000 | - | - |
| 28E | EEFA | 28F | EEFA | 289 | 0003 | 000 | FFFA | 0003 | 0000 | 289 | 0003 |
| 28F | AEF0 | 290 | AEF0 | 280 | 0298 | 000 | FFF0 | 0298 | 0000 | - | - |
| 290 | EEF7 | 291 | EEF7 | 288 | 0298 | 000 | FFF7 | 0298 | 0000 | 288 | 0298 |
| 291 | AAF6 | 292 | AAF6 | 298 | 003D | 000 | FFF6 | 003D | 0000 | 288 | 0299 |
| 292 | F002 | 293 | F002 | 292 | F002 | 000 | 0292 | 003D | 0000 | - | - |
| 293 | 4EF6 | 294 | 4EF6 | 28A | 0000 | 000 | FFF6 | 003D | 0000 | - | - |
| 294 | EEF5 | 295 | EEF5 | 28A | 003D | 000 | FFF5 | 003D | 0000 | 28A | 003D |
| 295 | 8289 | 296 | 8289 | 289 | 0002 | 000 | 0001 | 003D | 0000 | 289 | 0002 |
| 296 | CEFA | 291 | CEFA | 296 | 0291 | 000 | FFFA | 003D | 0000 | - | - |
| 291 | AAF6 | 292 | AAF6 | 299 | FFDB | 000 | FFF6 | FFDB | 1000 | 288 | 029A |
| 292 | F002 | 293 | F002 | 292 | F002 | 000 | 0292 | FFDB | 1000 | - | - |
| 293 | 4EF6 | 294 | 4EF6 | 28A | 003D | 000 | FFF6 | 0018 | 0001 | - | - |
| 294 | EEF5 | 295 | EEF5 | 28A | 0018 | 000 | FFF5 | 0018 | 0001 | 28A | 0018 |
| 295 | 8289 | 296 | 8289 | 289 | 0001 | 000 | 0000 | 0018 | 0001 | 289 | 0001 |
| 296 | CEFA | 291 | CEFA | 296 | 0291 | 000 | FFFA | 0018 | 0001 | - | - |
| 291 | AAF6 | 292 | AAF6 | 29A | 0005 | 000 | FFF6 | 0005 | 0001 | 288 | 029B |
| 292 | F002 | 293 | F002 | 292 | F002 | 000 | 0292 | 0005 | 0001 | - | - |
| 293 | 4EF6 | 294 | 4EF6 | 28A | 0018 | 000 | FFF6 | 001D | 0000 | - | - |
| 294 | EEF5 | 295 | EEF5 | 28A | 001D | 000 | FFF5 | 001D | 0000 | 28A | 001D |
| 295 | 8289 | 296 | 8289 | 289 | 0000 | 000 | FFFF | 001D | 0000 | 289 | 0000 |
| 297 | 0100 | 298 | 0100 | 297 | 0100 | 000 | 0297 | 001D | 0000 | - | - |

Таблица 2

Выводы

В ходе данной лабораторной работы я познакомился с реализацией цикла в БЭВМ, познакомился с командами ветвления в БЭВМ, познакомился с режимами адресации в БЭВМ и познакомился с процессом сравнения чисел в БЭВМ.