Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7

«Синтез команд БЭВМ»

по дисциплине «Основы профессиональной деятельности»

Вариант: 18799

Выполнил студент группы P3118:

Ефимов Антон

Преподаватель:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна

Санкт-Петербург 2026 г.

Содержание

Задание	3

Микропрограмма	4

Трассировка микропрограммы	5

Тестовая программа	6

Методика проверки программы	6

Выводы	7

Задание

Микропрограмма

| Адрес МП | Микрокоманда | Описание | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 0080009008 | SP → AR | Записать текущий указатель SP в AR |
| E1 | 0100000000 | MEM(AR) → DR | Записать последнее значение из стека в DR |
| E2 | 0010009001 | DR → AC | Сохранить последнее значение стека в AC |
| E3 | 0080009408 | SP + 1 → AR | Записать в AR указатель на предпоследнее значение стека |
| E4 | 0100000000 | MEM(AR) → DR | Записать значение в DR |
| E5 | 0020009001 | DR → BR | Сохранить последнее значение стека в BR |
| E6 | 0001009010 | AC → DR | Записать последнее значение стека в DR |
| E7 | 0200000000 | DR → MEM(AR) | Записать последнее значение стека за место предпоследнего |
| E8 | 0080009008 | SP → AR | Записать указатель на вершину стека в AR |
| E9 | 0001009020 | BR → DR | Сохраненное предпоследнее значение стека записать в DR |
| EA | 0200000000 | DR → MEM(AR) | Записать его в память |
| EB | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 | Переход на цикл прерывания |

Трассировка микропрограммы

Пусть на стеке лежит 2 числа 6666 и 7777. Выполняется команда SWASP по адресу 052.

| МР до выборки МК | MR | IP | CR | AR | DR | BR | AC | NZVC | MP (СчМК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E8 | 0080009008 | 052 | 0F20 | 07FE | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | E1 |
| E9 | 0100000000 | 052 | 0F20 | 07FE | 6666 | 0000 | 0000 | 0000 | E2 |
| EA | 0010009001 | 052 | 0F20 | 07FE | 6666 | 0000 | 6666 | 0000 | E3 |
| EB | 0080009408 | 052 | 0F20 | 07FF | 6666 | 0000 | 6666 | 0000 | E4 |
| EC | 0100000000 | 052 | 0F20 | 07FF | 7777 | 0000 | 6666 | 0000 | E5 |
| ED | 0020009001 | 052 | 0F20 | 07FF | 7777 | 7777 | 6666 | 0000 | E6 |
| EE | 0001009010 | 052 | 0F20 | 07FF | 6666 | 7777 | 6666 | 0000 | E7 |
| EF | 0200000000 | 052 | 0F20 | 07FF | 6666 | 7777 | 6666 | 0000 | E8 |
| F0 | 0080009008 | 052 | 0F20 | 07FE | 6666 | 7777 | 6666 | 0000 | E9 |
| F1 | 0001009020 | 052 | 0F20 | 07FE | 7777 | 7777 | 6666 | 0000 | EA |
| F2 | 0200000000 | 052 | 0F20 | 07FE | 7777 | 7777 | 6666 | 0000 | EB |
| F3 | 80C4101040 | 052 | 0F20 | 07FE | 7777 | 7777 | 6666 | 0000 | C4 |

ПРОВЕРИТЬ ЧТО НЕ ВЫПОЛНИТСЯ ДРУГАЯ КОМАНДА

ПРОВЕРИТЬ НЕ ИЗМЕНЯТСЯ ЛИ СОСТОЯНИЯ

Тестовая программа

ORG 0x19E RES: WORD 0x0000 CHECK1: WORD 0x0000 CHECK2: WORD 0x0000 PSOLD: WORD 0x0000 PSNEW: WORD 0x0000 ARG1: WORD 0x0000 ARG2: WORD 0x0000 ARG3: WORD 0x1234 ARG4: WORD 0x5678 START: CALL TEST1 CALL TEST2 LD #0x1 AND CHECK1 AND CHECK2 ST RES STOP: HLT TEST1: LD ARG1 PUSH LD ARG2 PUSH PUSHF POP ST PSOLD WORD 0x0F20 ; SWASP PUSHF POP ST PSNEW LD PSOLD CMP PSNEW BNE ERROR1 POP CMP ARG1 BNE ERROR1 POP CMP ARG2 BEQ DONE1 ERROR1: CLA ST CHECK1 RET DONE1: LD #0x1 ST CHECK1 CLA RET TEST2: LD ARG3 PUSH LD ARG4 PUSH PUSHF POP ST PSOLD WORD 0x0F20 ; SWASP PUSHF POP ST PSNEW LD PSOLD CMP PSNEW BNE ERROR2 POP CMP ARG3 BNE ERROR2 POP CMP ARG4 BEQ DONE2 ERROR2: CLA ST CHECK2 RET DONE2: LD #0x1 ST CHECK2 CLA RET

Методика проверки программы

- Для проверки используется две пары значений: 0000 & 0000, 1234 & 5678

- Данные значения показывают правильную работу программы с нулевыми и не нулевыми числами.

- Результат каждого теста записывается в соответствующую ячейку CHECK, значение 0x0001 означает успешное выполнение. Любое другое – ошибка.

- При успешном выполнении всех тестов значение RESULT станет 0x0001.

- Запустить БЭВМ через терминал в режиме Dual при помощи команды

java –Dmode=dual –jar bcomp-ng.jar

- В терминале ввести следующую последовательность команд:

e0

ma

mw 0080009008

mw 0100000000

mw 0010009001

mw 0080009408

mw 0100000000

mw 0020009001

mw 0001009010

mw 0200000000

mw 0080009008

mw 0001009020

mw 0200000000

mw 80C4101040

mw 80C4804002

mv 80C4404002

mv 80C4204002

mv 80C4104002

mv 80C4084002

mv 80C4044002

mv 80C4024002

mv 80C4014002

- Загрузить тестовую программу в БЭВМ. Для этого перейти во вкладку «Ассемблер», вставить скопированную программу и нажать кнопку «Компилировать»

- Запустить программу в режиме работа

- Дождаться завершения программы

- Проверить результат: Ввести адрес ячейки RES в клавишный регистр IR и нажать Чтение. Посмотреть на ячейку памяти с адресом RES, если значение 0x0001 все тесты прошли успешно. В противно случае перейти к пункту 7.

- Ввести адрес ячейки CHECK1 в IR и нажать Чтение, если по адресу ячейки CHECK1 стоят 0x0000 то провален TEST1

- Ввести адрес ячейки CHECK2 в IR и нажать Чтение, если по адресу ячейки CHECK2 стоят 0x0000 то провален TEST2

Выводы

В ходе данной лабораторной работы я познакомился с МПУ БЭВМ и синтезировал свою команду